# BRIEFING COMPLETO – PROJETO TORNO KICK WHEEL

Cliente: Ricardo Lopes
Objetivo: Prototipagem + base para produção
Destino: FabricaLab

# 1. CONTEXTO DO PROJETO

Estou desenvolvendo um torno de cerâmica manual (kick wheel) com foco em:

- desempenho profissional

- estética premium

- produção em pequena série

Não se trata de um equipamento artesanal improvisado, mas sim de um produto físico com potencial de marca.

# 2. CONCEITO DO PRODUTO

## Ideia central

Reinterpretar o torno tradicional (estilo Bernard Leach) com:

- linguagem contemporânea

- engenharia robusta

- acabamento premium

## Diferencial

- volante em concreto/terrazzo (massa + estética)

- estrutura metálica minimalista

- sistema mecânico preciso (eixo + rolamentos)

- design pensado para produto vendável

# 3. ARQUITETURA DO PRODUTO

O produto é composto por 4 sistemas:

## 1. Estrutura (chassi)

- suporte mecânico do conjunto

- garante rigidez e alinhamento

## 2. Sistema rotativo

- eixo Ø25 mm

- 2 rolamentos

- transmissão direta

## 3. Volante de inércia

- disco Ø500 mm

- 30–35 kg

- responsável pela experiência de uso

## 4. Prato superior

- superfície de trabalho

- alumínio usinado

# 4. ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

## Dimensões

- base: 600 x 600 mm

- altura do prato: ~580 mm

## Sistema mecânico

- eixo: aço Ø25 mm

- rolamentos: 6205

- distância entre mancais: ~150 mm

## Volante

- Ø500 mm

- espessura: 70–80 mm

- material: concreto/terrazzo com cubo metálico

## Prato

- Ø300 mm

- alumínio usinado

# 5. SISTEMA CRÍTICO (VOLANTE + CUBO)

## Descrição

- cubo metálico usinado

- embutido no concreto

- fixação por:

  - chaveta

  - parafuso radial

## Objetivo

- transmitir torque

- garantir alinhamento

- permitir desmontagem

## Observação importante

👉 Não utilizar parafuso direto no concreto
👉 Interface deve ser metal-metal

# 6. DIFERENCIAL DE PRODUTO

## Sistema anti-respingo

- anel sob o prato

- contenção de água e argila

- melhoria de uso e limpeza

👉 Isso é um diferencial comercial importante

# 7. LINGUAGEM ESTÉTICA

## Versão atual (Atelier)

- estrutura: off-white fosco

- eixo: off-white ou metal

- volante: terrazzo natural

- aparência minimalista e sofisticada

# 8. OBJETIVO DO PROTÓTIPO

Validar:

- estabilidade

- fluidez de rotação

- ergonomia

- percepção de qualidade

# 9. ESCOPO ESPERADO DA FABRICALAB

## Fase 1 – Prototipagem

- desenvolvimento do chassi

- integração com sistema rotativo

- montagem inicial

- ajustes estruturais

## Fase 2 – Refinamento

- melhorias de fabricação

- simplificação para produção

- ajustes de design

## Fase 3 – Preparação para série

- definição de processos

- estimativa de custo

- viabilidade de produção

10. O QUE ESTOU BUSCANDO

- parceiro técnico (não apenas execução)

- capacidade de iterar o produto

- visão de produto físico

# 11. VISÃO DE NEGÓCIO

Este produto tem potencial para:

- venda premium no Brasil

- expansão internacional

- criação de marca própria

# 12. PRÓXIMO PASSO

Gostaria de:

- apresentar o projeto

- discutir viabilidade

- avaliar orçamento do protótipo