Projeto para Orientação no Fab Lab

Reforma de gabinetes de caixas acústicas passivas Philips FB 300

Escopo: marcenaria e acabamento externo, sem parte elétrica

| Caixa 1 - frente | Caixa 2 - frente |
| --- | --- |

| Proponente | Caio Proença |
| --- | --- |
| Finalidade | Uso pessoal do proprietário. Não se trata de revenda, doação, cessão patrimonial ou encomenda institucional. |
| Local de referência | Projeto a ser apresentado ao Fab Lab Livre SP para orientação e eventual execução de etapas de marcenaria/acabamento, conforme regras, agenda e disponibilidade da unidade escolhida. |
| Equipamento | Duas caixas acústicas passivas Philips FB 300, em funcionamento, dependentes de receiver/amplificador externo. |
| Escopo | Reforma exclusiva dos gabinetes: recuperação de madeira/chapa, recomposição de quinas e bordas, reforço estrutural, preparação de superfície e acabamento externo. |
| Fora do escopo | Qualquer intervenção elétrica, eletrônica, em cabos, crossover, woofer, tweeter, bornes ou receiver. |

# 1. Apresentação

Este documento apresenta um projeto de reforma dos gabinetes de duas caixas acústicas passivas Philips FB 300, pertencentes a Caio Proença, para uso pessoal com receiver externo. As caixas estão em funcionamento, e a intervenção proposta é restrita à recuperação física dos gabinetes, sem alteração elétrica, eletrônica ou sonora.

A ideia é levar o projeto ao Fab Lab Livre SP como proposta de orientação e desenvolvimento de etapas de marcenaria, acabamento e recuperação material. O documento não solicita intervenção em componentes de áudio; seu foco é organizar o problema, registrar o estado das peças e orientar uma reforma viável dentro de uma lógica maker, de aprendizado prático, reuso e prolongamento da vida útil de objetos.

# 2. Relação com o Fab Lab

O Fab Lab Livre SP é uma rede pública de laboratórios de fabricação digital e prototipagem rápida, com acesso a ferramentas como impressoras 3D, cortadora a laser, fresadora CNC, computadores com software CAD, equipamentos de eletrônica e robótica, além de ferramentas de marcenaria e mecânica. A rede também oferece cursos e orientação para realização de projetos, mediante agendamento e disponibilidade das unidades.

Nesse contexto, o presente projeto se enquadra como uma proposta de recuperação material de objeto existente: duas caixas de som antigas, ainda funcionais, cujos gabinetes apresentam desgaste, riscos, bordas danificadas e perda de material. A proposta combina diagnóstico, planejamento, reparo de madeira/chapa, acabamento e documentação do processo.

# 3. Objetivo geral

Recuperar a estabilidade estrutural, a durabilidade e a apresentação visual dos gabinetes das duas caixas Philips FB 300, preservando sua frente original e mantendo intactos os componentes sonoros.

# 4. Objetivos específicos

• Recuperar a quina traseira e as bordas mais danificadas da Caixa 1.

• Corrigir riscos, lascas e desgastes superficiais da Caixa 2.

• Uniformizar visualmente o par, sem descaracterizar completamente o desenho original das caixas.

• Preservar a tela acústica frontal e o logo Philips das duas caixas.

• Evitar qualquer intervenção nos alto-falantes, crossover, fios, bornes ou receiver.

• Aplicar acabamento externo discreto e resistente, adequado ao uso doméstico.

• Registrar o processo com fotografias antes/depois e lista simples de materiais utilizados.

# 5. Diagnóstico preliminar

O diagnóstico abaixo foi elaborado a partir das fotografias das duas caixas. Como elas estão funcionando, a prioridade da reforma é proteger os componentes sonoros durante qualquer etapa de lixamento, colagem, preenchimento, pintura ou manuseio.

| Item | Caixa 1 | Caixa 2 | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrutura | Dano significativo em quina traseira/lateral; possível abertura de junção entre painéis. | Estrutura aparentemente íntegra, com desgaste superficial. | Intervenção estrutural na Caixa 1 e preventiva na Caixa 2. |
| Bordas e base | Bordas quebradas, lascadas e com perda de material. | Bordas gastas e riscadas, sem perda grave aparente. | Recompor, selar e proteger bases e quinas. |
| Laterais e traseira | Riscos, descascados, furos e desgaste mais intenso. | Riscos e marcas de uso moderadas. | Lixar, nivelar e aplicar acabamento uniforme. |
| Frente | Tela e logo preservados. | Tela e logo preservados. | Preservar frente original, sem pintura sobre a tela. |
| Intervenção principal | Estrutural + estética. | Estética + preventiva. | Tratar o par como conjunto, mas com intensidade diferente por caixa. |

# 6. Escopo da reforma de gabinete

• Proteção da frente, tela acústica, logo Philips e conexões existentes antes do início da marcenaria.

• Limpeza externa inicial e remoção de poeira, cola antiga solta, lascas instáveis e resíduos superficiais.

• Colagem e prensagem de partes abertas ou com folga, especialmente na Caixa 1.

• Reforço interno pontual da quina traseira danificada da Caixa 1, com sarrafo, cantoneira de madeira ou solução equivalente, desde que não interfira na acústica interna.

• Recomposição de quinas, bordas e partes faltantes com enxerto de madeira/MDF/compensado e/ou massa para madeira.

• Regularização da base e selagem de áreas expostas para reduzir novo desgaste.

• Lixamento controlado das faces externas a serem acabadas.

• Aplicação de seladora/fundo preparador e acabamento preto fosco ou acetinado nas laterais, topo, traseira e base.

• Instalação opcional de pés de borracha para proteger a base e reduzir contato direto com o piso.

• Limpeza final e registro fotográfico do resultado.

# 7. Fora do escopo

A reforma não inclui e não deve incluir:

• troca, solda, extensão ou reorganização de fios;

• instalação de bornes ou conectores;

• abertura para revisão elétrica ou eletrônica;

• intervenção em crossover, woofer, tweeter ou demais componentes sonoros;

• alteração interna que modifique volume acústico, dutos, vedação original ou resposta sonora;

• teste técnico de potência, impedância ou compatibilidade com receiver;

• qualquer reparo no receiver/amplificador externo.

Caso algum componente precise ser temporariamente protegido ou afastado durante a marcenaria, isso deve ocorrer apenas para evitar dano por poeira, cola ou tinta, sem modificação elétrica ou sonora.

# 8. Diretriz estética recomendada

A solução recomendada é preservar integralmente a frente original das caixas e aplicar acabamento preto discreto nas demais faces. Essa abordagem conserva a identidade Philips, evita uma restauração cara e pouco necessária, e cria unidade visual entre duas caixas que apresentam níveis diferentes de desgaste.

O acabamento mais indicado é preto acetinado. Ele tende a disfarçar melhor pequenas imperfeições do que o brilho e é visualmente mais limpo do que um fosco muito marcado. A proposta não busca restauração colecionável, aparência de produto novo ou preparação para revenda, mas uma recuperação honesta, bonita e funcional para uso doméstico.

# 9. Metodologia de execução

Etapa 1 - Registro e preparação: Fotografar as caixas antes da intervenção, identificar danos, proteger frente, tela, logo, fios e conectores existentes.

Etapa 2 - Estabilização da Caixa 1: Limpar áreas soltas, colar partes abertas, prensar junções e reforçar internamente a quina traseira danificada quando viável.

Etapa 3 - Recomposição de falhas: Recompor material perdido nas quinas, bordas e base com enxerto e/ou massa para madeira, respeitando o formato original do gabinete.

Etapa 4 - Correção da Caixa 2: Lixar levemente, corrigir riscos, selar bordas expostas e preparar para acabamento igual ao da Caixa 1.

Etapa 5 - Preparação de superfície: Lixar superfícies externas, limpar resíduos, aplicar seladora ou fundo preparador compatível.

Etapa 6 - Acabamento: Aplicar tinta preta fosca ou acetinada nas laterais, topo, fundo e base, sem pintar tela acústica nem logo Philips.

Etapa 7 - Finalização: Instalar pés de borracha, remover proteções, limpar superfícies, fotografar o resultado e verificar visualmente a estabilidade dos gabinetes.

# 10. Materiais previstos

• cola para madeira;

• sargentos ou grampos de pressão;

• sarrafos finos ou cantoneiras internas de madeira;

• enxertos de madeira, MDF ou compensado, se necessários;

• massa para madeira;

• lixas de diferentes gramaturas;

• seladora ou fundo preparador;

• tinta preta fosca ou acetinada;

• fita crepe, papel e plástico para proteção;

• pincel, rolo ou outro aplicador compatível;

• pés de borracha, se aprovados no projeto.

# 11. Critérios de cuidado durante a execução

• Não pintar, encharcar ou raspar a tela acústica frontal.

• Não apoiar peso sobre os falantes.

• Não usar lixadeira perto da tela sem isolamento adequado.

• Não aplicar excesso de massa a ponto de deformar as linhas originais da caixa.

• Não fechar frestas internas de modo improvisado que possa gerar vibração ou interferir na acústica.

• Não ligar as caixas durante execução, secagem de cola, lixamento ou pintura.

• Não mexer nos fios ou componentes internos, pois isso está fora do escopo.

# 12. Resultado esperado

Ao final, espera-se obter duas caixas visualmente uniformes, com a Caixa 1 estruturalmente estabilizada, a Caixa 2 tratada preventivamente, as bordas e bases protegidas contra novo desgaste, as frentes originais preservadas e acabamento externo preto discreto nas demais faces. As caixas deverão permanecer adequadas ao uso pessoal com receiver externo, sem qualquer alteração elétrica ou sonora.

# 13. Prazo estimado

O prazo sugerido para execução é de 5 a 10 dias corridos, considerando tempo de colagem, secagem de massa, lixamento, seladora e pintura. Esse prazo pode variar conforme a disponibilidade de agenda do Fab Lab, a complexidade real da quina danificada e a necessidade de dividir a execução em encontros de orientação.

• Diagnóstico e preparação: 1 encontro.

• Reforços e colagens: 1 a 2 encontros.

• Massa, lixamento e regularização: 1 a 2 encontros.

• Seladora e pintura: 2 a 4 dias, incluindo secagem.

• Finalização e fotos: 1 encontro.

# 14. Perguntas para levar ao Fab Lab

• Quais etapas podem ser realizadas na unidade: corte de enxertos, lixamento, colagem, acabamento ou apenas orientação?

• É permitido levar caixas de som antigas para orientação de marcenaria, sem intervenção elétrica?

• Há restrição para uso de tinta, seladora, cola ou massa de madeira no espaço?

• O acabamento deve ser feito fora do Fab Lab por causa de cheiro, secagem ou ventilação?

• Há ferramentas disponíveis para lixamento e prensagem ou será necessário levar materiais próprios?

• A instalação de pés de borracha pode ser feita no espaço?

• A unidade recomenda algum tipo específico de madeira, cola ou massa para recompor a quina danificada?

# 15. Referências públicas consultadas

Rede FAB LAB LIVRE SP - página institucional: https://www.fablablivresp.prefeitura.sp.gov.br/quem-somos

Rede FAB LAB LIVRE SP - orientação e agendamento de projetos: https://www.fablablivresp.prefeitura.sp.gov.br/como-agendar

# Anexo - Registro fotográfico de diagnóstico

As imagens abaixo registram o estado inicial das caixas e servem como referência para avaliação de escopo, intensidade dos reparos e comparação depois da reforma.

| Caixa 1 - frente | Caixa 1 - quina traseira danificada |
| --- | --- |

| Caixa 1 - traseira/detalhe | Caixa 2 - frente |
| --- | --- |

| Caixa 2 - traseira | Caixa 2 - lateral |
| --- | --- |